附件1：

仿真枪支认定标准

一、仿真枪认定标准

（一）凡符合以下条件之一的，可以认定为仿真枪：

1、符合《中华人民共和国枪支管理法》规定的枪支构成要件，所发射金属弹丸或其他物质的枪口比动能小于1.8焦耳/平方厘米（不含本数）、大于0.16焦耳/平方厘米（不含本数）的；

2、具备枪支外形特征，并且具有与制式枪支材质和功能相似的枪管、枪机、机匣或者击发等机构之一的；

3、外形、颜色与制式枪支相同或者近似，并且外形长度尺寸介于相应制式枪支全枪长度尺寸的二分之一与一倍之间的。

（二）枪口比动能的计算，按照《枪支致伤力的法庭科学鉴定判据》规定的计算方法执行。

（三）术语解释

1、制式枪支：国内制造的制式枪支是指已完成定型试验，并且经军队或国家有关主管部门批准投入装备、使用（含外贸出口）的各类枪支。国外制造的制式枪支是指制造商已完成定型试验，并且装备、使用或投入市场销售的各类枪支。

2、全枪长：是指从枪管口部至枪托或枪机框（适用于无枪托的枪支）底部的长度。

二、枪支主要零件及性能特征明细表

| 序号 | 零件名称 | 主要性能特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪管 | 枪管分为线膛和滑膛两种类型，枪管的主要特征：1、线膛枪管具有右旋膛线。2、滑膛枪管具有容纳子弹的弹膛。3、枪管内孔直径具有符合4.5、5.56、5.6、5.8、6、7.62、9、11、11.43、18.4毫米等常用制式枪支口径标准尺寸特征。 |  |
| 2 | 套筒（手枪） | 具有完成后座、复进和装填子弹功能的枪支零件。 |  |
| 3 | 套筒座（手枪） | 具有固定并确定套筒运动轨迹、安放枪管、枪击部件、击发机构、击锤、保险机构和弹匣等枪支零部件功能的枪支零件。 | 其中，枪管、击锤为零件，其余为部件。 |
| 4 | 机匣（猎枪、运动步枪等） | 具有连接枪管、枪击部件、击发机构、击锤、保险机构和弹匣等枪支零部件，并确定枪击部件后作、复进运动轨迹功能的枪支零件。 | 其中，枪管、击锤为零件，其余为部件。 |
| 5 | 枪机 | 具有安放击针、拉壳钩、击针簧，并能完成推弹入膛、闭锁枪膛和击发枪弹功能的枪支零件。 |  |
| 6 | 枪栓 | 具有完成推弹入膛、闭锁枪膛和击发枪弹功能的枪支零件。 |  |
| 7 | 复进簧 | 用于推动枪击进行复进运动的枪支零件 |  |
| 8 | 复进簧导杆 | 用于固定复进簧的枪支零件 |  |
| 9 | 击针 | 用于打击枪弹底火的枪支零件 |  |
| 10 | 击针簧 | 赋予击针打击底火能量的枪支零件 |  |
| 11 | 击锤 | 用于打击击针击发枪弹的枪支零件 |  |
| 12 | 击锤簧 | 为击锤打击击针提供能量的枪支零件 |  |
| 13 | 扳机 | 控制击锤打击击针的枪支零件 |  |
| 14 | 扳机簧 | 为扳机复位提供能量的枪支零件 |  |
| 15 | 阻铁 | 枪击后座到位后，控制枪击位置的枪支零件 |  |
| 16 | 阻铁簧 | 为阻铁复位提供能量的枪支零件 |  |
| 17 | 弹匣 | 容纳子弹的枪支部件 |  |
| 18 | 弹匣壳体 | 组成弹匣的枪支零件 |  |
| 19 | 托弹板 | 组成弹匣的枪支零件 |  |
| 20 | 托弹簧 | 组成弹匣的枪支零件 |  |
| 21 | 弹匣卡笋 | 控制弹匣位置的枪支零件 |  |
| 22 | 准星 | 为枪支提供瞄准功能的枪支零件 |  |
| 23 | 照门 | 为枪支提供瞄准功能的枪支零件 |  |
| 24 | 准星座 | 用于安放准星的枪支零件 |  |
| 25 | 导轨（皮卡汀尼导轨） | 用于在枪支上连接瞄准镜和战术灯等枪支附件的枪支零件 |  |
| 26 | 握把 | 用于握持枪支的枪支零件 |  |
| 27 | 握把护板 | 封闭枪支握把的枪支零件 |  |
| 28 | 机匣盖 | 封闭枪支机匣的枪支零件 |  |
| 29 | 活塞 | 用于推动枪击后座、复进运动的枪支零件 |  |
| 30 | 气室 | 气枪中用于储存高压气体的枪支零件 |  |
| 31 | 气门 | 气枪中用于控制气室完成击发的枪支零件 |  |
| 32 | 气瓶 | 气枪中用于储存高压气体的枪支零件 |  |
| 33 | 泵体 | 气枪中用于压缩形成高压气体的枪支部件 |  |
| 34 | 护木 | 用于防止枪管灼伤的枪支零件 |  |
| 35 | 枪托 | 使枪支能够抵肩射击的枪支零件 |  |

三、部分枪支分解后的图片